S02-02 配置路由器的vty 接口

实验拓扑：

实验配置：

R1:

sys

int e0/0/0

ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

aaa

local-user huawei password cipher huawei

local-user huawei service-type telnet

quit

user-interface vty 0 4

authentication-mode aaa

quit

R2:

sys

int e0/0/0

ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

telnet 192.168.0.1

实验问题：

1. R2上怎么telnet R1?

2.R1上如果没有配置vty，R2客户端能不能登录上来

3. R1 怎么配置vty 接口

4.你配置一个路由器的时候，客户要求Router能远程登录, 用户名是001，密码是121212，怎么配置

5.怎么验证vty 配置成功了

6.VTY能干什么？